Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego dotyczącego realizacji projektu

„Likwidacja barier transportowych

w Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU - WARUNKI TECHNICZNE

9-osobowego (8 osób + kierowca) samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózku inwalidzkim

Samochód winien spełniać następujące minimalne parametry techniczno-użytkowe:

- Rok produkcji: 2021;

- Silnik, skrzynia biegów, układ hamulcowy:

- silnik: moc znamionowa min. 120 KM i pojemność nie mniejsza niż 1900 cm3;

- silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem,

- rodzaj paliwa: olej napędowy;

- skrzynia biegów manualna - 6 biegowa + bieg wsteczny;

- napęd na przednią lub tylną oś;

- hamulce tarczowe;

- wspomaganie układu kierowniczego;

- kolumna kierownicy regulowana w 1 lub 2  płaszczyznach;

- dopuszczalna emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi normy EURO 6 (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych - Euro 6);

- Parametry techniczne:

- długość całkowita: min. 5900 mm;

- wysokość całkowita (bez obciążenia): min. 2400 mm;

- dopuszczalna masa całkowita: do 3,5 tony;

- Wyposażenie funkcjonalne - zewnętrzne:

- nadwozie przeszklone, przyciemniane szyby boczne i tylne;

- drzwi boczne przeszklone, przesuwne 
z prawnej strony pojazdu;

- lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane;

- stopień przy drzwiach przesuwnych otwierany elektrycznie – długość min. 600 mm;

- elektrycznie ogrzewana przednia szyba;

- drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na bok, z szybami ogrzewanymi, z wycieraczkami;

- lakier metalizowany, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;

- Wyposażenie funkcjonalne - wewnętrzne:

- I rząd siedzeń w kabinie kierowcy w układzie 2+1 (jednoosobowe siedzenie kierowcy i dwuosobowe siedzenie pasażerów lub dwa jednoosobowe siedzenia dla pasażerów);

- II rząd siedzeń: trzyosobowa ławka wyjmowana lub trzy niezależne siedzenia pojedyncze lub w układzie 2+1, składane lub wyjmowane;

- III rząd siedzeń: trzyosobowa ławka wyjmowana lub trzy niezależne siedzenia pojedyncze lub w układzie 2+1, składane lub wyjmowane;

- uchwyt wejściowy wewnątrz samochodu ułatwiający wsiadanie do drugiego i trzeciego rzędu siedzeń w samochodzie;

- możliwość montażu 2 wózków inwalidzkich;

- winda inwalidzka – nośność 350 kg z UDT

- atestowane mocowania dla 2 wózków inwalidzki (listwy cargo w podłodze, pasy mocujące wózek, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach inwalidzkich);

- niezależne ogrzewanie postojowe części pasażerskiej;

- klimatyzacja elektroniczna lub manualna z przodu i z tyłu pojazdu;

- podłoga pokryta powierzchnią antypoślizgową;

- podsufitka materiałowa lub tapicerowana na całości pojazdu (do górnej krawędzi okien),

- wykończenie ścian bocznych w postaci paneli z tworzyw sztucznych łatwo zmywalnych do linii okien;

- elektronicznie regulowane szyby przednie;

- centralny zamek wszystkich drzwi sterowany z pilota;

- oświetlenie przedziału pasażerskiego;

- alarm obwodowy fabryczny;

- immobilizer;

- dywaniki gumowe w I, II i III rzędzie siedzeń;

- zestaw audio: fabryczny radioodtwarzacz z USB, minimum 4 głośniki (w tym minimum 2 głośniki w części pasażerskiej);

- zestaw głośnomówiący Bluetooth;

- kamera cofania;

- gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy;

- dodatkowy komplet kół zimowych + 4 szt. felg stalowych;

- koło zapasowe z zestawem narzędzi z podnośnikiem;

- oznakowanie pojazdu symbolem wózka inwalidzkiego zgodnie z przepisami prawa;

- Bezpieczeństwo:

- poduszka powietrzna kierowcy + pasażera na przednim siedzeniu;

- hamulec postojowy mechaniczny lub elektryczny;

- tempomat oraz ogranicznik prędkości;

- układ hamulcowy min. z systemem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) oraz z systemem kontroli trakcji ESP;

- trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkie fotele;

- zabezpieczenie drzwi przesuwnych i drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci;

- czujniki parkowania przednie i tylne;

- światła do jazdy dziennej LED;

- automatyczne włączanie świateł;

- Wyposażenie dodatkowe:

- awaryjne zaczepy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu;

- zamontowany hak holowniczy z tyłu pojazdu;

- chlapacze z przodu i z tyłu pojazdu;

- kołpaki kół;

- Okres gwarancji:

- minimum 24-miesięczny okres gwarancji na silnik i wszystkie podzespoły samochodu obejmującej funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne (przy maksymalnym przebiegu 200 000 km);

- minimum 36-miesięczny okres gwarancji na powłokę lakierniczą (przy maksymalnym przebiegu 200 000 km);

- minimum 10-letni okres gwarancji na perforację nadwozia;

- Wykonawca w cenie oferty uwzględni

- obowiązkowe przeglądy gwarancyjne;